Załącznik Nr 2

Szelment, 06.12.2019 r.

ZO/………./2019

„Modernizacja WOSiR SZELMENT na rzecz rozwoju obszarów LSR Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego”

Realizacja operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

TREŚĆ OFERTY

Wykonawca:

składa ofertę na: zakup i dostawa armatki śnieżnej  na podwoziu mobilnym kołowym szt 1.

| Przedmiot zamówienia: | - Zakup i dostawa armatki śnieżnej na podwoziu mobilnym kołowym szt 1. Armatka śnieżna musi charakteryzować się następującymi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi: - Podwozie mobilne kołowe z zestawem trzech kół jezdnych o takiej samej średnicy zewnętrznej i kołem skrętnym przy zaczepie - Ciśnienie robocze wody w zakresie 8-40 bar - Maksymalny przepływ wody uzyskiwany przez armatkę: co najmniej 7,5 l/s - Maksymalne nominalne zużycie energii: nie więcej niż 20 kW - Maksymalne obroty nominalne wentylatora: 15000 obr/min - Liczba dysz wodnych – nie mniej niż 90 - Liczba sekcji wodnych - 4 - Materiał dysz: Ceramika - Automatyczne sterowanie oscylacją i wzniosem tuby - Rozruch silnika wentylatora za pomocą systemu „Soft Start” - Waga urządzenia bez podwozi do 650 kg - Panel operatorski możliwy do zdemontowania i przeniesienia w inne miejsce - Złącze obrotowe Camlock 2” żeńskie, do podłączenia zasilania wody - Kompresor olejowy - Armatka musi być wyposażona w możliwość komunikacji bezprzewodowej LTE i WLAN oraz komunikacji przewodowej ETH. - Armatka musi być dostosowana do sterowania zdalnego za pomocą aplikacji mobilnej działającej na smartfonie. |
| --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy: | …………………………………………………………………………… |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………………………… |
| NIP: | ………………………………………………………………………….. |
| Regon: | ………………………………………………………………………….. |
| Telefon, fax., e-mail: | ………………………………………………………………………….. |
| Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym: | ………………………………………………………………………….. |
| Nr rachunku bankowego: | ………………………………………………………………………….. |
| Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: | Cena netto: ………………………………………………………. (słownie złotych)……………………………………………….. VAT % ………………………………………………………………. Cena brutto: …………………………………………………….. (słownie złotych)………………………………………………. |
| Termin realizacji zamówienia: | ………………………………………………………………………….. |
| Okres gwarancji: | ………………………………………………………………………….. |
| Kryteria dodatkowe (jeżeli dotyczy) | ………………………………………………………………………… |
| Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym | - TAK - NIE |
| Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń | - TAK |
| Przystępując do postępowania Wykonawca akceptuje, warunki opisane w zapytaniu cenowym oraz zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia będzie pochodził od autoryzowanego producenta i podlega obsłudze gwarancyjnej |  |

………………………………………………………..			                           	      	………………………………………..

(Data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)			      	(pieczątka Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

………………………………………………………..	                                           ………………………………………..

(Data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)		   		(pieczątka Wykonawcy)

_________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).